ISPTEC

Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

Mineração de Dados

Projeto Final - Exame Normal 2025/2026

PREVISÃO DE DEMANDA DE ENERGIA

Utilizando Modelos ARIMA e RNN

Professor: Bongo Cahisso

Luanda, 2026

# 1. Introdução

A previsão de demanda de energia elétrica representa um dos desafios mais críticos no setor energético contemporâneo. Com o crescimento exponencial do consumo energético global e a necessidade urgente de otimização dos recursos, a capacidade de antecipar com precisão a demanda em diferentes períodos do dia tornou-se fundamental para empresas distribuidoras de energia, gestores de redes elétricas e planejadores energéticos.

A previsão precisa permite otimizar geração e distribuição, evitando desperdícios e sobrecargas na rede, possibilitando melhor gestão de recursos, redução de custos operacionais e tarifas mais justas. Em um contexto de transição energética global, onde fontes renováveis intermitentes ganham espaço, a capacidade de prever demanda torna-se ainda mais crucial para o balanceamento da rede elétrica.

Este projeto implementa e compara dois modelos: ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average), um modelo estatístico clássico, e RNN (Recurrent Neural Network), arquitetura de deep learning para captura de padrões complexos.

## 1.1 Objetivos

• Analisar e preparar dados históricos de consumo de energia

• Implementar modelo ARIMA para previsão de séries temporais

• Implementar modelo RNN para capturar padrões não-lineares

• Comparar desempenho dos modelos com métricas apropriadas

• Desenvolver dashboard interativa para visualização e teste

• Documentar desafios enfrentados e decisões tomadas

# 2. Descrição dos Dados

## 2.1 Fonte dos Dados

Dataset: "Individual Household Electric Power Consumption" do UCI Machine Learning Repository. Contém medições de consumo elétrico de uma residência em Sceaux, França, coletadas a cada minuto durante quase 4 anos (dezembro 2006 - novembro 2010), totalizando 2.075.259 registros.

## 2.2 Características do Dataset

| Característica | Descrição |
| --- | --- |
| Total de Registros | 2.075.259 (1 por minuto) |
| Período | 16/12/2006 - 26/11/2010 (1.441 dias) |
| Frequência | 1 minuto (agregado para 1 hora) |
| Consumo Médio | 1.092 kW (após agregação) |
| Valores Ausentes | 25.979 (1.25%) |

## 2.3 Variáveis Principais

• Global_active_power: Potência ativa global (kW) - variável target que queremos prever

• Global_reactive_power: Potência reativa (kW)

• Voltage: Tensão elétrica (V)

• Global_intensity: Intensidade de corrente (A)

• Sub_metering_1/2/3: Consumo por cômodo (Wh)

# 3. Pré-processamento dos Dados

O pré-processamento é crucial para qualidade dos modelos. Cada decisão foi fundamentada teoricamente considerando adequação técnica e viabilidade computacional.

## 3.1 Tratamento de Valores Ausentes

Identificados 25.979 valores ausentes (1.25%). Aplicada Interpolação Linear por: (1) adequação para séries temporais contínuas, (2) preservação de tendências naturais, (3) evita descontinuidades, (4) baixo viés para gaps pequenos. Forward/backward fill usado apenas nas extremidades onde interpolação não é possível.

## 3.2 Tratamento de Outliers

Detectados outliers via IQR (~5% dos dados). Aplicada Winsorização (percentis 1% e 99%) para limitar valores extremos sem remover registros. Vantagens: (1) preserva informação, (2) reduz impacto estatístico de extremos, (3) reconhece picos legítimos sem tratá-los como erros, (4) melhora robustez estatística.

## 3.3 Agregação Temporal

Dados agregados por hora (média) reduzindo de 2M para 35k registros. Benefícios: (1) viabilidade computacional, (2) redução de ruído minuto-a-minuto, (3) preservação de padrões diários/semanais, (4) alinhamento com objetivo do projeto.

## 3.4 Engenharia de Features

Features temporais: hour (0-23), day_of_week (0-6), month (1-12), day_of_year. Capturam padrões intradiários, semanais e mensais.

Features de lag: lag_1 (1h atrás - inércia curto prazo), lag_24 (mesmo horário ontem - padrão diário), lag_168 (mesmo horário semana passada - padrão semanal). Escolha baseada em análise de autocorrelação.

## 3.5 Normalização

Aplicada normalização MinMax [0,1] essencial para RNN: melhora convergência de gradiente, estabiliza treinamento, preserva distribuição original. Scaler ajustado apenas em treino (evita data leakage).

## 3.6 Divisão dos Dados

| Conjunto | Registros | Uso |
| --- | --- | --- |
| Treino (70%) | 24.094 | Ajuste parâmetros |
| Validação (15%) | 5.163 | Hiperparâmetros |
| Teste (15%) | 5.164 | Avaliação final |

# 4. Desafios Enfrentados e Decisões Críticas

## 4.1 SARIMA Computacionalmente Inviável

Problema: Tentativa inicial de SARIMA(p,d,q)(P,D,Q,24) com sazonalidade de 24h. Tempo de execução superior a 2 horas apenas na busca de parâmetros sem conclusão. Validação também excedeu 2 horas.

Causa técnica: Complexidade de SARIMA cresce exponencialmente com período sazonal. Com 24h e ~24k observações, matriz de covariância torna-se proibitivamente grande. Algoritmo precisa estimar parâmetros não-sazonais e sazonais, multiplicando espaço de busca.

Decisão: ARIMA simples (sem sazonalidade). Justificativa: (1) viabilidade prática (~3 min total), (2) features de lag compensam parcialmente sazonalidade, (3) objetivo comparativo mantido, (4) aprendizado sobre limitações computacionais.

## 4.2 Escolha: LSTM vs SimpleRNN

Dilema: LSTM resolve gradiente desvanecente e captura dependências longas, mas adiciona complexidade (4x mais parâmetros). Nossa configuração tem timestep=1 e features de lag explícitas, limitando vantagem de LSTM.

Decisão: SimpleRNN. Motivos: (1) enunciado especifica "RNN" explicitamente, (2) features de lag fornecem informação histórica, (3) timestep=1 limita benefício de memória longa, (4) princípio da parcimônia (Occam's Razor).

Resultado: SimpleRNN alcançou MAE de 0.0502 kW, validando que complexidade de LSTM era desnecessária.

# 5. Modelo ARIMA

## 5.1 Fundamento Teórico

ARIMA combina: AR (autorregressão - usa valores passados), I (integração - diferenciação ara estacionaridade), MA (média móvel - usa erros passados). Modelo estatístico clássico bem estabelecido para séries temporais.

## 5.2 Implementação

Parâmetros (1,1,2) determinados via auto_arima com critério AIC:

• p=1: Usa 1 valor anterior (autorregressão ordem 1)

• d=1: Uma diferenciação para estacionaridade

• q=2: Usa 2 erros anteriores (média móvel ordem 2)

Teste ADF confirmou estacionaridade (p-value < 0.05), validando aplicabilidade.

## 5.3 Limitações

• Assume linearidade nas relações

• Usa apenas variável target (não aproveita features)

• Sem componente sazonal (limitação computacional)

# 6. Modelo RNN

## 6.1 Fundamento Teórico

RNN processa sequências mantendo "memória" via conexões recorrentes. Estado oculto captura informação temporal. Diferente de feedforward, RNN captura dependências temporais automaticamente.

## 6.2 Arquitetura

• Camada 1: SimpleRNN(50 unidades, ReLU, return_sequences=True)

• Dropout 20%: Previne overfitting

• Camada 2: SimpleRNN(50 unidades, ReLU)

• Dropout 20%

• Saída: Dense(1) - valor de previsão

• Otimizador: Adam, Loss: MSE, EarlyStopping(patience=5)

## 6.3 Features Utilizadas

7 features: Global_active_power (atual), lag_1, lag_24, lag_168, hour, day_of_week, month. Combinação captura padrões de curto prazo, diários, semanais e mensais.

## 6.4 Treinamento

Batch size: 64 (equilíbrio velocidade/estabilidade). Epochs: até 50 com EarlyStopping. Tempo total: ~8 minutos.

# 7. Resultados e Análise

## 7.1 Métricas

• MAE (Mean Absolute Error): Erro médio em kW - mais intuitivo

• RMSE (Root Mean Squared Error): Penaliza erros grandes

## 7.2 Resultados Comparativos

| Modelo | MAE Val (kW) | MAE Test (kW) | RMSE Test (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| ARIMA | 0.7184 | 0.6043 | 0.7066 |
| RNN | 0.0474 | 0.0502 | 0.0613 |

## 7.3 Análise

RNN superou ARIMA com redução de erro de 91.7% (de 0.6043 para 0.0502 kW). Aproximadamente 12x mais preciso.

Razões da superioridade:

• Não-linearidade: Captura relações complexas que ARIMA não consegue

• Múltiplas features: Usa lags, hora, dia, mês simultaneamente

• Aprendizado automático: Descobre padrões sem especificação manual

• Adaptabilidade: Se adapta a mudanças de padrão

# 8. Dashboard Interativa

Desenvolvida com Streamlit para visualização, teste e comparação dos modelos.

## 8.1 Funcionalidades

1. Visão Geral: Estatísticas e gráficos temporais

2. Fazer Previsão: Interface para testar modelos com novos dados

3. Comparação: Métricas lado a lado ARIMA vs RNN

4. Análise: Distribuição erros, scatter, download CSV

Execução: streamlit run dashboard.py

# 9. Conclusão

Projeto demonstrou com sucesso aplicação de mineração de dados para previsão de demanda de energia, comparando ARIMA (estatístico) com RNN (deep learning).

## 9.1 Conquistas

• RNN alcançou MAE de 0.0502 kW (redução de 91.7% vs ARIMA)

• Pipeline completo: EDA - pré-processamento - modelagem - dashboard

• Superação de desafios computacionais (SARIMA inviável)

• Decisões fundamentadas teoricamente

## 9.2 Lições Aprendidas

• Trade-off complexidade vs viabilidade: Modelos teoricamente superiores nem sempre são práticos

• Importância do pré-processamento: Qualidade dos dados determina qualidade do modelo

• Engenharia de features: Features bem escolhidas compensam limitações

## 9.3 Trabalhos Futuros

• Experimentar LSTM para comparar com SimpleRNN

• Incluir variáveis exógenas (temperatura, feriados)

• Implementar ensemble ARIMA + RNN

• Testar modelos Transformer

# 10. Referências

Dua, D. e Graff, C. (2019). UCI Machine Learning Repository. Individual Household Electric Power Consumption Dataset.

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

Python Software Foundation (2024). Python 3.13. https://www.python.org/

McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference.

Abadi, M. et al. (2016). TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning.

Seabold, S. & Perktold, J. (2010). statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python.

Streamlit Inc. (2024). Streamlit. https://streamlit.io/