ISPTEC

Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

Mineração de Dados

Projeto Final - Exame Normal 2025/2026

PREVISÃO DE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA

Estudo Comparativo de Modelos ARIMA e Redes Neurais Recorrentes

Versão A: ARIMA(1,1,2) + SimpleRNN

Versão B: ARIMA(1,0,1) + LSTM

Professor: Bongo Cahisso

Luanda, 2026

# Resumo Executivo

Este relatório técnico apresenta um estudo comparativo completo sobre previsão de demanda de energia elétrica utilizando técnicas de mineração de dados. Foram desenvolvidas e comparadas duas implementações independentes (Versão A e Versão B), cada uma empregando modelos estatísticos (ARIMA) e de aprendizado profundo (Redes Neurais Recorrentes).

Principais Resultados:

• Versão A (SimpleRNN): MAE de 0.0502 kW - melhor desempenho geral

• Versão B (LSTM): MAE de 0.3363 kW - segundo melhor desempenho

• SimpleRNN superou LSTM em 85% com 67% menos parâmetros

• ARIMA(1,1,2) superou ARIMA(1,0,1) em 4.4%

Conclusão Principal: Engenharia de features inteligente (lags explícitos) combinada com arquitetura parcimoniosa (SimpleRNN) supera arquiteturas complexas (LSTM) com features básicas, validando o princípio "simplicidade + features certas > complexidade".

# Índice

1. Introdução

2. Fundamentação Teórica

3. Descrição dos Dados

4. Metodologia

5. Pré-processamento de Dados

6. Modelos Implementados - Versão A

7. Modelos Implementados - Versão B

8. Análise Comparativa Detalhada

9. Resultados e Discussão

10. Dashboard Interativa

11. Desafios e Soluções

12. Conclusões e Trabalhos Futuros

13. Referências

# 1. Introdução

## 1.1 Contextualização

A previsão de demanda de energia elétrica é fundamental para a gestão eficiente de recursos energéticos no século XXI. Com o crescimento exponencial do consumo global, a transição para fontes renováveis intermitentes e a necessidade de otimização operacional, métodos preditivos avançados tornaram-se indispensáveis para empresas distribuidoras, gestores de rede e planejadores energéticos.

A previsão precisa permite: otimização da geração e distribuição, redução de custos operacionais, prevenção de sobrecargas na rede, integração eficiente de fontes renováveis, e planejamento estratégico de manutenção e expansão.

## 1.2 Problema de Pesquisa

O desafio consiste em prever com precisão o consumo de energia elétrica horário, considerando:

• Sazonalidade diária (variação ao longo de 24 horas)

• Padrões semanais (diferenças entre dias úteis e fins de semana)

• Sazonalidade mensal e anual (variações climáticas)

• Tendências de longo prazo

• Eventos irregulares e picos de consumo

## 1.3 Objetivos

Objetivo Geral:

Desenvolver, implementar e comparar modelos preditivos de alta precisão para previsão de demanda de energia elétrica, avaliando duas abordagens distintas: estatística (ARIMA) e aprendizado profundo (RNN/LSTM).

Objetivos Específicos:

• Realizar análise exploratória completa dos dados de consumo

• Implementar pré-processamento rigoroso e fundamentado

• Desenvolver e avaliar modelos ARIMA com diferentes configurações

• Desenvolver e avaliar modelos RNN (SimpleRNN e LSTM)

• Comparar sistematicamente o desempenho de todas as variantes

• Desenvolver dashboard interativa para visualização e teste

• Documentar desafios enfrentados e soluções implementadas

## 1.4 Estrutura do Relatório

Este relatório está organizado em duas partes principais: (1) desenvolvimento individual das Versões A e B, e (2) análise comparativa integrada. Esta estrutura permite compreender tanto as decisões metodológicas específicas de cada versão quanto as lições aprendidas da comparação entre abordagens.

# 2. Fundamentação Teórica

## 2.1 Séries Temporais

Séries temporais são sequências de dados ordenados cronologicamente, caracterizadas por dependência temporal entre observações. Componentes principais:

• Tendência: Movimento de longo prazo (crescimento/diminuição)

• Sazonalidade: Padrões repetitivos em intervalos fixos

• Ciclicidade: Flutuações de longo prazo sem periodicidade fixa

• Ruído: Variações aleatórias não explicadas

## 2.2 Modelos ARIMA

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) combina três componentes para modelagem de séries temporais:

• AR (p): Autorregressão - usa p valores passados

• I (d): Integração - d diferenciações para estacionaridade

• MA (q): Média Móvel - usa q erros de previsão passados

Equação geral: (1-φ₁B-...-φₚBᵖ)(1-B)ᵈYₜ = (1+θ₁B+...+θ_qBᵍ)εₜ

Vantagens: Fundamentação estatística sólida, interpretabilidade, eficiência computacional.

Limitações: Assume linearidade, requer estacionaridade, dificuldade com múltiplas sazonalidades.

## 2.3 Redes Neurais Recorrentes

2.3.1 SimpleRNN

SimpleRNN mantém estado oculto para capturar dependências temporais. Equação: hₜ = f(Wₓₕxₜ + Wₕₕhₜ₋₁ + bₕ)

Vantagens: Simplicidade, eficiência, menos parâmetros.

Limitações: Gradiente desvanecente em sequências longas.

2.3.2 LSTM (Long Short-Term Memory)

LSTM utiliza células com portas (forget, input, output) para controlar fluxo de informação, resolvendo o problema de gradiente desvanecente.

• Forget Gate: Decide que informação descartar

• Input Gate: Decide que informação armazenar

• Output Gate: Decide que informação passar adiante

Vantagens: Captura dependências de longo prazo, robustez.

Limitações: Mais parâmetros (4x SimpleRNN), maior complexidade computacional.

# 3. Descrição dos Dados

## 3.1 Dataset

• Nome: Individual Household Electric Power Consumption

• Fonte: UCI Machine Learning Repository

• Período: 16/12/2006 - 26/11/2010 (1.441 dias)

• Frequência original: 1 minuto

• Total de registros: 2.075.259

• Localização: Residência em Sceaux, França

## 3.2 Variáveis

| Variável | Descrição |
| --- | --- |
| Date | Data da medição |
| Time | Hora da medição |
| Global_active_power | Potência ativa global (kW) - VARIÁVEL TARGET |
| Global_reactive_power | Potência reativa global (kW) |
| Voltage | Tensão elétrica (V) |
| Global_intensity | Intensidade de corrente (A) |
| Sub_metering_1/2/3 | Consumo por cômodo (Wh) |

## 3.3 Estatísticas Descritivas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Consumo Médio | 1.09 kW |
| Consumo Máximo | 11.12 kW |
| Consumo Mínimo | 0.08 kW |
| Desvio Padrão | 1.06 kW |

# 4. Metodologia Geral

## 4.1 Fluxo de Trabalho

1. Análise Exploratória de Dados (EDA)

2. Pré-processamento e Limpeza

3. Engenharia de Features

4. Divisão de Dados (Treino/Validação/Teste)

5. Treinamento de Modelos

6. Avaliação e Comparação

7. Desenvolvimento de Dashboard

## 4.2 Métricas de Avaliação

MAE (Mean Absolute Error):

MAE = (1/n) Σ|yᵢ - ŷᵢ|. Média dos erros absolutos. Interpretação direta em kW.

RMSE (Root Mean Squared Error):

RMSE = √[(1/n) Σ(yᵢ - ŷᵢ)²]. Penaliza erros maiores mais severamente.

MAPE (Mean Absolute Percentage Error):

MAPE = (100/n) Σ|(yᵢ - ŷᵢ)/yᵢ|. Erro percentual médio.

# 5. Pré-processamento de Dados

## 5.1 Limpeza de Dados

Valores Ausentes (1.25%):

• Método: Interpolação Linear + Forward/Backward Fill

• Justificativa: Preserva tendências, evita descontinuidades

• Aplicação: Interpolação no meio, fill nas extremidades

Outliers (~5%):

• Detecção: Método IQR (Q1-1.5×IQR, Q3+1.5×IQR)

• Tratamento: Winsorização (percentis 1% e 99%)

• Justificativa: Preserva registros, reduz impacto sem eliminar informação

## 5.2 Transformações

Agregação Temporal:

• De: 2.075.259 registros (1 minuto)

• Para: ~34.590 registros (1 hora, média)

• Redução: 98.3% do volume

• Benefícios: Viabilidade computacional, redução de ruído, preservação de padrões

## 5.3 Engenharia de Features

Versão A (Features Elaboradas):

• Temporais: hour (0-23), day_of_week (0-6), month (1-12), day_of_year

• Lags: lag_1 (1h atrás), lag_24 (24h atrás), lag_168 (168h atrás)

• Total: 7 features

Versão B (Features Padrão):

• Temporais: hour, day_of_week, month, year

• Total: 4 features (sem lags explícitos)

## 5.4 Normalização

• Método: MinMaxScaler [0,1]

• Aplicação: Apenas para modelos RNN/LSTM

• Procedimento: Fit em treino, transform em validação/teste

• Importância: Essencial para convergência de redes neurais

# 6. Modelos Implementados - Versão A

## 6.1 ARIMA(1,1,2) - Versão A

Configuração:

• Parâmetros: (p=1, d=1, q=2)

• Seleção: auto_arima com critério AIC

• AIC: 44320.50

• Estacionaridade: Confirmada via teste ADF (p<0.05)

Treinamento:

• Dataset: 24.094 registros (70%)

• Tempo: ~3 minutos

• Método: Máxima Verossimilhança

Resultados:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| MAE Teste | 0.6043 kW |
| RMSE Teste | 0.7066 kW |

## 6.2 SimpleRNN - Versão A

Arquitetura:

• Input: 7 features (consumo + 3 lags + 3 temporais)

• Camada RNN 1: 50 unidades, ReLU, return_sequences=True

• Dropout 1: 20%

• Camada RNN 2: 50 unidades, ReLU

• Dropout 2: 20%

• Output: Dense(1)

• Total parâmetros: 10.201

Hiperparâmetros:

• Otimizador: Adam (lr=0.001)

• Loss: MSE

• Batch size: 64

• Epochs: 50 (com EarlyStopping patience=5)

• Época parada: 10 (melhor validação)

Resultados:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| MAE Validação | 0.0474 kW |
| MAE Teste | 0.0502 kW |
| RMSE Teste | 0.0613 kW |

# 7. Modelos Implementados - Versão B

## 7.1 ARIMA(1,0,1) - Versão B

Configuração:

• Parâmetros: (p=1, d=0, q=1)

• Seleção: Gráficos ACF/PACF

• Diferenciação: Não aplicada (d=0)

Treinamento:

• Dataset: 27.671 registros (80%)

• Divisão: 80% treino / 20% teste (sem validação separada)

Resultados:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| MAE Teste | 0.6319 kW |
| RMSE Teste | 0.7441 kW |
| MAPE Teste | 110.54% |

## 7.2 LSTM - Versão B

Arquitetura:

• Input: Features temporais padrão

• Camada LSTM 1: 50 neurônios, dropout 0.2

• Camada LSTM 2: 50 neurônios, dropout 0.2

• Output: Dense(1)

• Total parâmetros: 31.051 (3x mais que SimpleRNN)

Hiperparâmetros:

• Otimizador: Adam

• Loss: MSE

• Batch size: 64

• Epochs: Não especificado

Resultados:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| MAE Teste | 0.3363 kW |
| RMSE Teste | 0.4885 kW |
| MAPE Teste | 43.70% |

# 8. Análise Comparativa Detalhada

## 8.1 Comparação ARIMA

| Aspecto | ARIMA(1,1,2) - Versão A | ARIMA(1,0,1) - Versão B |
| --- | --- | --- |
| Diferenciação | d=1 (aplica) | d=0 (não aplica) |
| MA terms | q=2 (mais flexível) | q=1 (mais simples) |
| Seleção | auto_arima (AIC) | ACF/PACF manual |
| MAE Teste | 0.6043 kW ✓ | 0.6319 kW |
| RMSE Teste | 0.7066 kW ✓ | 0.7441 kW |

Vencedor ARIMA: Versão A

• 4.4% melhor em MAE

• 5.0% melhor em RMSE

• Diferenciação garantiu estacionaridade verdadeira

• auto_arima encontrou configuração ótima

## 8.2 Comparação RNN/LSTM

| Aspecto | SimpleRNN - Versão A | LSTM - Versão B |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura | SimpleRNN (simples) | LSTM (complexa) |
| Parâmetros | 10.201 | 31.051 (3x mais) |
| Features | 7 (com lags explícitos) | 4 (sem lags) |
| Validação | Separada (15%) | Sem validação separada |
| MAE Teste | 0.0502 kW ✓✓✓ | 0.3363 kW |
| RMSE Teste | 0.0613 kW ✓✓✓ | 0.4885 kW |

Vencedor RNN: SimpleRNN (Versão A) - Resultado Surpreendente!

• 85% melhor em MAE (0.0502 vs 0.3363)

• 87% melhor em RMSE (0.0613 vs 0.4885)

• 67% menos parâmetros

• Features de lag (1, 24, 168h) foram determinantes

• Valida: "Features certas > Arquitetura complexa"

## 8.3 Ranking Geral

| Posição | Modelo | MAE (kW) | Melhoria vs ARIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 🥇 1º | SimpleRNN (A) | 0.0502 | 91.7% |
| 🥈 2º | LSTM (B) | 0.3363 | 46.8% |
| 🥉 3º | ARIMA(1,1,2) (A) | 0.6043 | - |
| 4º | ARIMA(1,0,1) (B) | 0.6319 | - |

# 9. Resultados e Discussão

## 9.1 Principais Descobertas

1. Feature Engineering Supera Complexidade Arquitetural:

SimpleRNN com features de lag (1h, 24h, 168h) superou LSTM em 85%. Lags explícitos capturam dependências temporais diretamente, reduzindo dependência de memória da rede.

2. ARIMA com Diferenciação é Superior:

ARIMA(1,1,2) superou ARIMA(1,0,1). Diferenciação (d=1) garante estacionaridade verdadeira, e seleção automática via AIC encontra configuração ótima.

3. Menos Parâmetros Pode Ser Melhor:

SimpleRNN (10k parâmetros) superou LSTM (31k parâmetros). Arquiteturas mais leves com features corretas evitam overfitting.

4. Importância da Validação Separada:

Versão A (70/15/15) permite ajuste fino antes do teste final, evitando overfitting mais eficazmente que divisão 80/20.

## 9.2 Análise de Erros

Padrões de Erro - SimpleRNN:

• Erros maiores em transições abruptas (acordar/dormir)

• Excelente desempenho em padrões regulares

• MAE de 0.0502 kW = ~4.6% do consumo médio

Padrões de Erro - LSTM:

• Pode estar em overfitting (sem lags explícitos)

• MAE de 0.3363 kW = ~30.8% do consumo médio

Padrões de Erro - ARIMA:

• Dificuldade em picos e mudanças súbitas

• Boa captura de tendências gerais

• Limitação fundamental: linearidade

# 10. Dashboard Interativa

Desenvolvida com Streamlit para visualização, teste e comparação dos modelos.

## 10.1 Funcionalidades

• Visão Geral: Estatísticas descritivas e gráficos temporais

• Fazer Previsão: Interface para entrada de dados e teste de modelos

• Comparação de Modelos: Métricas lado a lado, gráficos comparativos

• Análise de Resultados: Distribuição de erros, scatter plots, download de CSV

## 10.2 Tecnologias

• Frontend: Streamlit

• Visualização: Matplotlib, Plotly

• Backend: Python, Pandas, NumPy

• Modelos: TensorFlow/Keras, statsmodels

Execução: streamlit run dashboard.py

# 11. Desafios e Soluções

## 11.1 Desafio: SARIMA Computacionalmente Inviável

Problema:

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q,24) não convergia após >2 horas de execução.

Causa:

Complexidade O(n³) com período sazonal 24h e ~24k observações.

Solução:

ARIMA simples + features de lag compensando sazonalidade. Features lag_24 e lag_168 capturam padrões diários e semanais.

## 11.2 Desafio: Escolha SimpleRNN vs LSTM

Dilema:

LSTM teoricamente superior (resolve gradiente desvanecente) vs SimpleRNN mais simples.

Decisão (Versão A):

SimpleRNN devido a: (1) enunciado especifica "RNN", (2) features de lag fornecem memória explícita, (3) princípio da parcimônia.

Resultado:

SimpleRNN superou LSTM em 85%, validando decisão.

## 11.3 Desafio: Data Leakage

Problema:

Risco de scaler "ver" dados de teste.

Solução:

Fit do scaler APENAS em treino, transform em validação/teste.

## 11.4 Desafio: Overfitting do RNN

Problema:

Loss de treino diminuindo mas validação aumentando.

Solução:

Dropout 20% + EarlyStopping (patience=5). Modelo parou na época 10.

# 12. Conclusões e Trabalhos Futuros

## 12.1 Conclusões Principais

Este estudo comparativo demonstrou conclusivamente que:

1. SimpleRNN + engenharia de features inteligente supera LSTM + features básicas (85% melhor)

2. Features de lag explícitas (1h, 24h, 168h) são determinantes para sucesso

3. ARIMA com diferenciação (d=1) e seleção automática supera configuração manual

4. Arquiteturas mais simples com features certas evitam overfitting

5. Validação separada (70/15/15) é superior a divisão simples (80/20)

## 12.2 Contribuições Científicas

• Demonstração empírica: Feature engineering > Complexidade arquitetural

• Validação do princípio de parcimônia em deep learning

• Metodologia comparativa rigorosa entre abordagens distintas

• Identificação da importância de lags explícitos para RNNs

## 12.3 Aplicabilidade Prática

Recomendação para Produção:

• Baseline: ARIMA(1,1,2) - rápido, interpretável, MAE 0.60 kW

• Modelo Principal: SimpleRNN - preciso, eficiente, MAE 0.05 kW

• Features essenciais: lag_1, lag_24, lag_168, hour, day_of_week, month

• Retreinamento: Mensal com janela móvel de 2 anos

## 12.4 Trabalhos Futuros

Melhorias nos Dados:

• Incluir variáveis exógenas (temperatura, feriados, ocupação)

• Features cíclicas (sin/cos) para hora e mês

• Médias móveis e desvio padrão como features

Melhorias nos Modelos:

• Ensemble ARIMA + SimpleRNN (combinar pontos fortes)

• Testar GRU (meio termo entre SimpleRNN e LSTM)

• Bidirectional RNN para captura de padrões bidirecionais

• Attention Mechanism para focar em partes relevantes

• Transformers para séries temporais longas

Otimização:

• Grid Search / Bayesian Optimization de hiperparâmetros

• AutoML para seleção automática de arquitetura

• Quantização de modelo para produção

Aplicações:

• Adaptar para contexto industrial (turnos, produção)

• Previsão multi-horizonte (próximas 24h simultaneamente)

• Sistema de alerta para picos anormais

# 13. Referências

[1] Dua, D. e Graff, C. (2019). UCI Machine Learning Repository. Individual Household Electric Power Consumption Dataset.

[2] Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley.

[3] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

[4] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735-1780.

[5] Graves, A. (2012). Supervised Sequence Labelling with Recurrent Neural Networks. Springer.

[6] Python Software Foundation (2024). Python 3.13. https://www.python.org/

[7] McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 56-61.

[8] Abadi, M. et al. (2016). TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning. OSDI, 16, 265-283.

[9] Seabold, S. & Perktold, J. (2010). statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference.

[10] Chollet, F. et al. (2015). Keras. https://keras.io

[11] Streamlit Inc. (2024). Streamlit: The fastest way to build and share data apps. https://streamlit.io/

[12] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice (2nd ed.). OTexts.